CT Coronary Angiography and Other Applications in Ischemic Heart Disease

울산의대 서울아산병원

서준범

다절편 나선형 CT (multi-detector row spiral CT, MDCT) 의 도입은 나선형 CT기법의 도입이후 가장 중요한 CT의 기술적인 발전이라고 할 수 있다. MDCT의 가장 큰 장점은 검사 속도의 향상이라고 할 수 있다. 이는 크게 두 가지를 통하여 이루어지는데 하나는 다중열의 검출기를 사용함으로써 갠트리 회전당 획득영상 수가 증가한 다는 것이며 다른 하나는 갠트리 회전속도의 증가이다.

이러한 발전은 여러 임상영역의 영상진단에 획기적인 발전을 가져 왔으나 그 중 가장 중요한 발전이 심장영상이 가능한 점이라는 것은 주지의 사실이다. 과거에 CT는 유독 심장 질환, 특히 허혈성 심질환에서는 실제적인 임상적용이 이루어지지 못하였는데 이는 심장이 지속적으로 빠르게 움직이며 자의적으로 그 움직임을 멈추기 어렵다는 점과, 허혈성 심질환의 진단에 가장 중요한 관상동맥의 크기가 매우 작고 삼차원적으로 구불구불한 주행경로를 가지고 있다는 점 등에 기인한다. 물론 90년대에도 CT를 이용한 심장영상이 없었던 것은 아니나 이는 전자선 CT (Electron beam CT)를 통하여 주로 이루어져 왔다. 이를 이용하면 50 ms 라는 시간 해상도를 가진 영상을 얻을 수 있으나 신호대 잡음비 가 낮고 z 축 해상도의 제한이 있는 등 여러 문제로 말미암아 많이 이용되지 않았다. MDCT 의 빠른 영상획득시간과 심전도를 이용한 심박동 주기 동조화를 이용하여 실제로 임상적인 영역에서 허혈성 심질환의 여러 요소의 평가가 가능하여 졌으며 이는 심장영상 영역에 있어서 가히 혁명적인 발전이라고 할 수 있다. 특히 기존의 침습적인 혈관조영술과 비교할 때 MDCT는 비침습적인 검사방법이라는 점이 획기적인 차이라고 할 수 있다. 이러한 MDCT기법은 CT 관상동맥혈관조영술 (coronary CTA) 및 관상동맥 석회화의 정량화 (coronary calcium scoring)에 주로 연구되고 있으나 이외에도 관상동맥 죽상경화판의 평가, 관상동맥우회술 후 혹은 관상동맥 스텐트 후 개통성 평가, 허혈성 심질환의 심근상태의 평가, 심장 기능평가, 관상동맥기형의 평가 등 다양한 임상영역에서 적용이 증대되고 있다.

허혈성 심질환의 평가를 위한 MDCT의 이해를 위해서는 여러 기술적인 측면을 이해하는 것이 매우 중요하다. 하지만 본 강의에서는 주로 실제 임상적인 적용에 대해서 알아보도록 하겠다.

1. 관상동맥 협착의 진단

16열 MDCT는 1 mm이내의 공간분해능으로 관상동맥을 영상화 할 수 있으므로 직경 1-2 mm 정도의 비교적 말초부위의 관상동맥까지를 잘 보여준다. Ropers 등의 보고에 의하면 16열 MDCT를 관상동맥 질환 환자에게 적용하였을 때 77명의 환자 중 57 명의 환자에서 모든 관상동맥의 평가가 가능하였고(74%), 좌주관상동맥 (left main coronary artery), 좌전하행동맥, 좌회선동맥, 우관상동맥(right coronary artery) 등 4개의 주 관상동맥을 대상으로 하였을 때 308 개의 관상동맥 중 270 개에서 평가가 가능하였다 (88%). 관상동맥 협착의 진단에 있어서는 직접 혈관조영술과 비교하여 환자를 중심으로 분석하였을 때 85%의 민감도로 관상동맥 질환이 있음을 진단하였으나, 평가가 가능했던 관상동맥만을 대상으로 하였을 때의 진단 민감도는 92%, 음성예측도(negative predictive value)는 97%로 위음성 진단율이 매우 낮음을 보고하였다. 또한 Nieman 등은 59명의 환자에서 평가가 가능 하였던 231개의 관상동맥을 대상으로 95%의 민감도와 91%의 음성예측도를 보고하여 Ropers 등의 보고와 유사한 결과를 보였다. 서울아산병원에서는 2003년 4월부터 7월까지 42명의 환자에서 16열 나선형 CT와 직접 혈관조영술을 동시에 시행하였다. 1.5mm 이상의 직경을 가지는 혈관분지를 모두 평가하였을 때 91% 의 혈관분지를 평가할 수 있었으며 이들을 대상으로 하였을 때 진단 민감도는 87% 정도였고 음성예측도는 94% 정도였다.

이를 종합하면 16열 MDCT를 이용한 관상동맥 협착의 평가는 아직도 심박동수의 영향을 많이 받으며 평가가 불가능한 혈관이 10 % 대에 이르는 등 제한점이 있다는 것을 알 수 있다. 알려져 있는 제한점을 소개하면, 첫째, 관상동맥 질환의 진단에 있어서 심한 석회화가 동반되어 있는 경우 그 관상동맥 협착의 유무 및 정도, 그리고 죽상경화판의 존재 및 성격에 대한 정확한 평가가 어렵다. 둘째, 심박동이 빠른 환자나 부정맥이 있는 환자에서는 좋은 영상을 얻기가 불가능 하다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 심박동 수가 60/min 이상인 환자에서는 검사 전 베타차단제의 사용을 권장하고 있다. 실제로 Ropers D 등 은 심박동수가 60/min 이하인 환자를 대상으로 검사하였을 경우 96%의 관상동맥의 평가가 가능하였다고 한데 비하여, 60/min 이상인 환자에서는 88%의 관상동맥만 평가가 가능하였음을 보고 하였다. 셋째, 방사선 피폭의 문제가 고려되어야 한다. 16열 MDCT는 매우 작은 두께의 검출기로 영상을 획득하기 때문에 일정한 부피의 인체를 영상화하기 위하여 자연히 방사선 피폭량이 많아진다. 일례로 기존의 혈관조영술로 시행할 경우 방사선 피폭은 2.1 mSv 내지 2.5 mSv임에 비하여 16열 MDCT를 이용할 경우 그 피폭량은 약 6.7 mSv 로 그 위해가 상대적으로 매우 높은 것을 알 수 있다.

16열 MDCT를 임상적으로 어떻게 사용할 것인지에 대해서는 아직 공통적인 견해가 없다. 특히 상대적으로 높은 방사선 피폭량을 고려할 때 주의깊은 환자의 선택이 필요하다고 하겠다. 대개 여러 연구자들의 공통적인 견해는 먼저 관상동맥 질환이 매우 의심되며 여러 다른 검사에서 관상동맥의 이상을 강력하게 시사하는 경우는 바로 직접 혈관조영술을 시행하는 것이 좋으며 무증상자에게 시행하는 건강검진은 높은 피폭량을 고려할 때 가능한 피하는 것이 좋겠다는 것이다. 그러므로 비전형적인 흉통을 보이거나 심전도, 스트레스 테스트 등에서 애매한 결과를 보이는 경우, 관상동맥질환의 위험인자가 높은 경우 등에서 CT검사의 시행을 고려해 볼 수 있다. 그러나 정확히 어떠한 적응증으로 CT를 시행하는 것이 가장 비용-효과적이며 환자에게 도움을 줄 수 있는지는 향후 연구해야 할 과제라고 하겠다.

2. 관상동맥 석회화의 정량화

관상동맥의 석회화 정도를 정량화하여 이를 관상동맥의 죽상경화증의 진행정도로 이해하려는 노력은 전자선 CT에서부터 있어 왔다. Agaston 등은 각 관상동맥 혈관을 구분하여 각 혈관에서 따로 관심영역을 그린 후, Hounsefield Unit 130 이상의 영역 넓이에 최고 밀도치에 할당된 점수로 곱하여 모든 슬라이스에서 측정된 석회 수치를 더하여 주는 방법을 사용하여 정량화를 시도하였다. 최근에는 석회화 경화반의 부피나 질량, 밀도를 평가하는 새로운 방법들이 도입되고 있으며 이는 검사의 재현성을 높이고 관찰자간 일치도를 향상시킬 것으로 기대된다. 그러나 많은 연구에도 불구하고 실제 임상에 적용하기에는 어려움이 있는데 이는 보고된 석회화 수치를 해석하여 미래의 심근 경색의 예측이나 치료방침을 적용하는데 표준화된 방법이 아직 없다는 점과 대부분의 연구가 백인을 대상으로 한 데이터여서 한국인에서 관상동맥 석회화 지수의 성별, 연령별 대조치가 없다는 점 등에 기인한다.

3. 관상동맥 죽상경화판의 평가

동맥경화는 빠르게는 사춘기에서부터 시작되는 질환이다. 죽상경화판 (athersclerotic plaque)의 파열과 동반한 혈전증은 잠재적으로 치명적인 질환이다. 여러 연구에 의하면 죽상경화판의 크기보다는 구성성분이 그 안정성에 가장 중요한 예측인자라고 한다. 대부분의 죽상경화판의 파열은 얇고 염증을 동반한 섬유화 조직 막에 둘러싸인 지방질이 풍부한 핵을 가진 경우에 발생한다. 이러한 불안정한 취약 (vulnerable) 부위는 대개 고도의 협착을 동반하지 않는데 그 이유는 이러한 판의 형성이 소위 ‘양성 재형성 (positve remodeling)'을 동반하기 때문이다. 그러므로 이러한 불안정한 죽상경화판을 미리 발견하는 것은 치명적인 급성관상동맥증후군을 미리 예방하는 데 도움이 될 것이다. 그러나 표준적인 관상동맥 조영술은 혈관내경의 변화만을 보여줄 뿐, 혈관벽의 변화 특히 비석회화 죽상경화판을 보여주지 못한다. 현재 임상적으로 죽상경화판의 발견 및 성분의 평가에 이용이 가능한 검사법은 혈관내 초음파 (Intravascular ultrasound, 이하 IVUS로 약함)이다. 이를 이용하면 혈관외막의 에코 정도와 비교하여 세가지로 죽상경화판을 분류할 수 있으며 개별적인 평가뿐 아니라 전체적인 부하 (burden)에 대한 평가가 가능하다. 하지만 이 검사는 침습적인 검사법이라는 약점이 있다.

CT는 각 조직의 X-선 투과도의 차이를 이용하여 영상화하는 기법이므로 각 조직의 투과도의 차이에 따라 다른 음영으로 나타낸다. 그러므로 이를 이용하면 관상동맥 내경의 변화 뿐 아니라 혈관 벽에 위치한 죽상경화판의 존재와 그 성분을 알 수 있다. Schroeder 등의 보고에 따르면 IVUS 에서 발견된 죽상경화판과 4열 나선형 CT 영상을 비교할 때 연성경화판 (soft plaque)은 그 CT 값이 14  26 HU 이고, 중간경화판 (intermediate)은 91  21 HU 인데 반하여 석회화 경화판은 419  194 HU 였다고 한다. 그러므로 16열 MDCT를 이용하여 죽상경화판을 조기에 발견, 구분하고 이를 비침습적으로 추적관찰 할 수 있는 가능성이 있다고 하겠다.

4. 관상동맥 스텐트 내의 재협착 평가

관상동맥 스텐트 시술 후에 그 개통성과 재협착 유무를 평가하는 것은 매우 중요한 요소이다. 그러나 불행하게도 현재까지 MDCT를 이용해서는 그 평가를 완전히 하기 어렵다. 이는 스텐트 재질에 따른 beam hardening artifact와 부족한 공간해상능에 기인한다. 한 생체 외 연구에 따르면 stent의 재질에 따라 beam hardening artifact가 심한 경우에는 전혀 스텐트내의 내강을 확인할 수 없었다. 일부의 연구자들은 스텐트 근위부와 원위부가 보이는 경우 이를 기초로 개통성을 평가할 수 있다고 하였으나 실제로 막힌 스텐트의 원위부 혈관도 측부혈행에 의하여 조영제가 찰 수 있으므로 주의를 요한다.

5. 관상동맥 우회술 후 개통성 평가

관상동맥 우회술 후 이식혈관의 개통성을 MDCT를 이용하여 평가하려는 노력은 도입 직후부터 꾸준히 되어 왔다. 특히 이식혈관은 대부분 내경이 비교적 크고 심장에서 떨어져 위치하므로 심장의 움직임에 의한 영향을 적게 받는다는 점에서 빠른 심박수나, 약간의 부정맥에 의한 영향을 비교적 적게 받는다는 장점이 있다. 여러 연구에 의하면 이식혈관의 개통성을 평가하는 데 있어서 MDCT는 침습적 혈관조영술과 비교하여 90% 이상의 민감도와 특이도를 보인다. 그러나 수술시에 사용된 금속물질에 의하여 이식부위의 협착 등을 평가하기 어려운 때가 있다는 점과 관상동맥과 이식혈관의 혈류경쟁 (flow competition) 에 의하여 위양성 병변이 발생할 수 있다는 점 등이 제한점이다.

6. 허혈성 심질환에 의한 심근변화의 평가

관상동맥의 협착이 발생하는 경우 해당하는 심근의 관류가 감소하게 된다. 이에 따라 조영제 주입후 관류시기에 영상을 획득하게 되면 협착부위 이하의 심근의 조영증강이 감소되어 있다. 그러나 정상적으로 중등도 이상의 관상동맥 협착이 발생하더라도 휴식시에는 보상성 혈관 확장에 의하여 관류량이 유지되어 있다. 따라서 MDCT를 이용하여 관상동맥 협착부위 이하의 관류감소를 평가하여 이를 통하여 역으로 의미있는 동맥 협착을 찾는 것은 불가능하다. 그러나 심근경색환자에서 관상동맥의 완전폐쇄가 발생하는 경우에는 심근의 조영증강이 정상심근에 비하여 감소하여 이를 발견할 수 있다. 또한 조영제 주입 후 5-10분 후에 추가적으로 지연 영상을 얻게 되면 MRI에서 보는 바와 같이 지연기 조영증강효가를 나타내여 심근경색부위가 고음영으로 보이게 된다. 만성 허혈성 심질환의 경우 좌심실 용적의 증대와 심근의 두께감소, 좌심실류의 형성등이 생기는데 MDCT를 이용하면 이를 쉽게 발견할 수 있다. 심근의 변화는 아니지만 허혈성 심질환에 의하여 동반되기도 하는 좌심실내 혈전도 쉽게 발견할 수 있다.

7. 심장기능 평가

후향적 심전도 동기화를 이용하는 경우 다양한 심장주기의 영상을 재구성할 수 있으며 이를 이용하면 심장기능을 나타내는 여러가지 인자들 즉 좌심실 및 우심실의 이완기말 및 수축기말의 용적, 좌심실 박출량, 좌심실 심근의 국소적 수축능 등의 다양한 평가가 가능하다. 이는 심초음파 검사와는 달리 기하학적인 전제를 이용하지 않고 직접적으로 측정을 하기 때문에 정확한 측정이 가능하며 재현성이 높다. 특히 최신 MDCT에는 이러한 평가를 간단히 시행할 수 있는 소프트웨어들이 있어서 비교적 쉽다. 그러나 방사선 조사 등을 고려할 때 이는 허혈성 심질환 환자에서 관상동맥 평가들을 시행할 때 보조적으로 사용되는 방법이며 심장기능 평가를 위해서 일차적으로 MDCT를 사용하는 것은 권장되지 않는다.

8. 관상동맥기형의 평가

드물지만 관상동맥의 선천성 기형에 의하여도 심근허혈이 발생할 수 있는데 이는 정상적으로 심근의 바깥쪽에 주행하여야 하는 주혈관분지들이 심근내로 주행하는 심근교 (myocardial bridging)나 관상동맥루, 좌관상동맥의 폐동맥기시, 좌우관상동맥의 반대쪽 대동맥동 (sinus of Valsava)기시와 이상 주행 등이 포함된다. MDCT를 이용하면 이를 쉽게 진단할 수 있다. 또한 선천성 기형은 아니나 Kawasaki disease의 경우에도 관상동맥류나 늘어난 혈관내의 혈전 등의 평가를 쉽게 할 수 있다.

결론

이 강의에서 간단히 MDCT의 허혈성 심질환의 평가에의 이용에 대해서 알아보았다. 다절편 나선형 CT의 도입은 심장의 영상진단 영역에 새로운 분야를 열어주고 있다고 할 수 있다. 최근 급속히 기술적으로 발전하고 있는 MRI와 더불어 MDCT를 이용한 비침습적 평가에 향후 허혈성 심질환의 평가에 주요한 역할을 할 것으로 기대된다.

추천 참고 문헌

- 최병욱. 허혈성 심질환의 다검출기 CT 영상진단. 대한방사선의학회지 2004;50:149-157

- Schoef UJ, Becker CR, Ohnesorge BM, Yucel EK. CT of coronary artery disease. Radiology 2004;232:18-37

- Schoenhagen P, Halliburton SS, Stillman AE, et al. Noninvasive imaging of coronary arteries: current and future role of multi-detector row CT. Radiology 2004;232:7-17

- Pannu HK, Flohr TG, Corl FM, Fishman EK. Current concept in multi-detector row CT evaluation of the coronary arteries: principles, techniques, and anatomy. RadioGraphics 2003;23:S111-S125

- 서준범. Coronary angiography with multi-detector row CT. 2003년 심장방사선과학연구회 학술대회 심포지엄.

- 김동훈 등. 다절편 전산화단층촬영을 이용한 관상동맥영상: 1부 기술적측면, 2부 임상적 측면. 대한영상의학회지 51: 401-408, 409-416